| Cinta métrica Instrumento para medir longitudes en el cual se usan las siguientes unidades del sistema internacional: metro, decímetros, centímetros y milímetros. | Https://www.shutterstock.com/es/image-photo/yellow-isolated-metric-measuring-tape-on-1348770548 |
| --- | --- |
| Calibrador/galga Instrumento para medir longitudes internas o externas, con submúltiplos de la pulgada o equivalencia en centímetros y milímetros, que facilita las medidas pequeñas. También se puede encontrar en otras presentaciones: Pulgada; Cm. 1; 2.54. ½; 1.27. ¼; 0.63. 1/8; 0.31. 1/16; 0.16. | Https://www.shutterstock.com/es/image-photo/measuring-tool-used-needlework-metal-sewing-1441792745 |
| Puntadas por pulgada (ppp)/puntadas por centímetro Corresponde a la cantidad de puntadas que se realizan en una pulgada o en un centímetro. Puntadas por pulgada; Tipo de tejido. Más de 12; Tejido liviano. 10 y 12; Tejido semipesado. Menos de 10; Tejido pesado. |  |
| Ajuste Se conoce como ajuste la designación por la estructura y uso de la maquinaria según el tipo de tejido a trabajar: ajuste liviano, semipesado y pesado. Cambia en tamaño del transporte o dientes, prénsatela y agujas. | https://www.shutterstock.com/es/image-photo/industrial-sewing-machine-textile-fashion-design-440519884 |
| Separación de agujas Medida que se toma en las maquinas que presentan más de dos agujas y se refiere a la separación entre agujas o costuras de las agujas, también se le conoce como ajuste. |  |
| Margen de costura Distancia tomada desde la costura hasta el borde del material, se puede tomar al exterior o al interior de la prenda, por lo cual se puede encontrar margen interno y margen externo. |  |
| Guías para confección Son elementos que facilitan el trabajo usualmente fabricadas en material metálico que se adaptan a la máquina para la elaboración del producto según los requerimientos de la empresa, disminuyen el esfuerzo y aumentan la productividad además de mejorar la calidad. Existen diferentes tipos tales como: guías de tope, guías para sesgar, guías para dobladillar. También es posible contar con dispensadores de elástico, prénsatelas con variedad de aplicaciones, platos, tornillos, puller; herramientas que se pueden usar para mejora la calidad y eficiencia de la empresa productora de vestuario. La máquina recubridora tiene adicionada una guía para sesgar que cubre el borde de tela, se aplica para escotes de camiseta y algunas prendas ropa interior y deportiva. | https://www.shutterstock.com/es/image-photo/sewing-machine-107173598 |